HKD-10A+心电传感器

HKD-10A+心电传感器为模拟信号输出，体积小，功耗小。

性能指标：

  - 电源： 3.3VDC

  - 电流：< 5mA

  - 量程： 0-4mV

  - 信号增益： 475 倍

  - 输入阻抗： 1000000M

  - 共模抑制比： 65dB

管脚定义:

| 管脚序号 | 管脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | VCC | 3.3V电源 |
| 3 | OUT | 输出 |
| 4 | Rn | 幅度调整 |
| 6 | CON | 参考电极 |
| 7 | IN1 | 输入电极 1 |
| 8 | IN2 | 输入电极 2 |

注： 封装请参考传感器封装.DDB 文件